# Modul Praktikum Jaringan Komunikasi 06

Protokol Pengiriman Data Synchronous berbasis Mikrokontroler

# Tujuan:

- Mengenal dan memahami protokol komunikasi data synchronous berbasis mikrokontroler

- Mengenal dan memahami prinsip kerja protokol komunikasi I2C dan SPI pada mikrokontroler

# Kompetensi Dasar

      - Rangkaian Listrik

      - Dasar Informatika

      - Elektronika Analog

      - Pengolahan Data

      - Elektronika Digital

      - Jaringan Komunikasi

## Latar Belakang

Port serial yang umum, jenis yang memiliki jalur TX dan RX, disebut "asinkron" (tidak sinkron) karena tidak ada kontrol kapan data dikirim atau jaminan bahwa kedua sisi berjalan pada kecepatan yang sama. Karena komputer biasanya mengandalkan segala sesuatu yang disinkronkan ke satu "jam" (kristal utama yang terpasang pada komputer yang menggerakkan segalanya), ini bisa menjadi masalah ketika dua sistem dengan jam yang sedikit berbeda mencoba berkomunikasi satu sama lain.

Untuk mengatasi masalah ini, koneksi serial asinkron menambahkan bit start dan stop tambahan pada setiap byte untuk membantu receiver melakukan sinkronisasi terhadap data yang datang. Kedua belah pihak juga harus menyetujui kecepatan transmisi (seperti 9600 bit per detik) sebelumnya. Perbedaan kecil dalam kecepatan transmisi tidak menjadi masalah karena receiver melakukan sinkronisasi ulang pada awal setiap byte.

Protokol serial sering kali mengirimkan bit yang paling tidak signifikan terlebih dahulu (least significant bits first), sehingga bit terkecil berada di paling kiri.

## Inter Integrated Circuit

Inter Integrated Circuit biasa disebut sebagai I2C, Bus I2C atau IIC Bus. pada awalnya dikembangkan sebagai bus kontrol untuk menghubungkan mikrokontroler dan peripheral IC [1]. Inter-Integrated Circuit atau sering disebut sebagai komunikasi I2C adalah komunikasi yang dikembangkan oleh Philips SemiConductors, yang hanya menggunakan dua jalur komunikasi (2-wire) yaitu Synchronous Data (SDA) yang digunakan untuk mengirim dan menerima data (bi-directional) dan Synchronous Clock (SCL) yang digunakan untuk mengirim sinyal sinkronisasi. Protokol I2C untuk pengiriman satu byte data dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Dataframe Protokol Komunikasi I2C

Perangkat I2C menggunakan 2 buah pin open-drain dua arah dengan memberikan pull-up resistor untuk setiap garis bus sehingga berlaku seperti AND menggunakan kabel. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C Bus dengan membentuk sinyal Start, mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal Stop, dan membangkitkan sinyal clock. Slave adalah piranti yang dialamati Master.

Sinyal Start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari “1” menjadi “0” pada saat SCL “1”. Sinyal Stop merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari “0” menjadi “1” pada saat SCL “1”. Kondisi sinyal Start dan sinyal Stop seperti tampak pada Gambar 3.2 [3].

Gambar 3.2. Kondisi sinyal start dan stop

Sinyal dasar yang lain dalam I2C Bus adalah sinyal acknowledge yang disimbolkan dengan ACK Setelah transfer data oleh master berhasil diterima slave, slave akan menjawabnya dengan mengirim sinyal acknowledge, yaitu dengan membuat SDA menjadi “0” selama siklus clock ke 9. Ini menunjukkan bahwa Slave telah menerima 8 bit data dari Master. Kondisi sinyal acknowledge seperti tampak pada Gambar 3.3 [3].

Gambar 3.3. Sinyal ACK dan NACK pada I2C

## SPI (Serial Peripheral Interface)

Serial Peripheral Interface (SPI), protokol yang dibuat oleh Motorola pada tahun 1980-an, utamanya digunakan untuk komunikasi serial tersinkronisasi (synchronized serial communication) antara prosesor (master) dan IC yang dituju (slave). Empat buah jalur sinyal digunakan dalam komunikasi ini : Chip Select (CS), Serial Data Input (SDI), Serial Data Output (SDO), Serial Clock (SCKL). CS dan SCKL merupakan keluaran dari piranti master. Piranti slave menerima sinyal clock dan masukan chip select dari piranti master. Apabila sebuah piranti SPI tidak dipilih, jalur SDO dari piranti tersebut memiliki status high impedance state. Jumlah bit yang dikirim ke piranti slave bervariasi antar piranti. Setiap piranti slave memiliki sebuah internal shift register yang digunakan untuk pengiriman data.

Ada dua tipe koneksi antar piranti master dan slave. Pada koneksi tipe pertama, seluruh slave berbagi satu jalur CS. Jalur SDO dari piranti master dihubungkan ke jalur SDI dari piranti slave pertama. Jalur SDO dari piranti slave pertama dihubungkan ke jalur SDI piranti slave kedua. Begitu seterusnya hingga hubungan terakhir ke jalur SDI piranti master. Pada koneksi tipe kedua, setiap jalur SDI piranti slave terhubung pada jalur SDO piranti master. Setiap piranti slave memiliki jalur CS masing-masing. Setiap jalur SDO piranti slave terhubung ke jalur SDI piranti master.

Jenis komunikasi ini juga mendukung mode multiple master. Laju serial clock mempunyai jangkauan dari 30 kHz hingga 3 MHz, bergantung pada piranti yang digunakan. Beberapa literatur menyebutkan CS sebagai SS, SDI sebagai MOSI, dan SDO sebagai MISO.

Gambar 3.4 . Contoh dataframe protokol komunikasi SPI

# Langkah Percobaan

## I2C

- Buat rangkaian seperti pada blok diagram di bawah ini dengan menghubungkan SDA dan SCL pada device master dan device slave.

Gambar 4.1. Blok diagram protokol komunikasi I2C

### Percobaan 1: I2C pada Arduino

- Buka Arduino IDE

- Buat program untuk pengiriman data via protokol komunikasi I2C seperti

Gambar 4.2. Contoh program I2C master pada Arduino

Gambar 4.3. Contoh program I2C slave pada Arduino

- Siapkan 2 buah arduino. Arduino ke-1 sebagai I2C master dan Arduino ke-2 sebagai I2C slave.

- Verify dan build program yang telah dibuat pada masing-masing Arduino 1 dan 2

- Hubungkan pin Tx Arduino master pada osiloskop

- Variasikan karakter, clock, dan address I2C sesuai tabel percobaan

- Amati dataframe hasil variasi pada osiloskop dan serial monitor Arduino slave

### Percobaan 2: I2C pada PSoC

      - Buka perangkat lunak PSoC Creator

      - Klik tab File > New > Project

      - Susun komponen blok digital pada PSoC Project sesuai Gambar 4.4 untuk master dan Gambar 4.5 untuk slave.

Gambar 4.4. Komponen blok yang digunakan pada PSoC Master

Gambar 4.5. Komponen blok yang digunakan pada PSoC Slave

      - Atur blok I2C master seperti pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Konfigurasi komponen I2C master

      - Atur komponen I2C slave seperti pada Gambar 4.7

Gambar 4.7. Konfigurasi komponen I2C slave

      - Buat kode program untuk I2C master seperti pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Contoh kode program I2C master pada PSoC

      - Buat kode program I2C slave seperti pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9. Contoh kode program I2C slave pada PSoC

      - Clean and build program masing-masing project ke masing-masing PSoC sesuai perannya masing-masing

      - Hubungkan Tx pada PSoC master dengan probe osiloskop

      - Variasikan karakter, address, dan buffer size pada bagian main.c master sesuai tabel percobaan

      - Variasikan frekuensi clock pada PSoC master dan slave sesuai dengan tabel percobaan.

      - Buka Arduino IDE

      - Pilih port yang tersambung dengan PSoC Slave lalu buka Serial Monitor

      - Amati dan catat hasil yang diperoleh pada serial monitor

## SPI (Serial Peripheral Interface)

- Buat rangkaian pada Arduino dan PSoC seperti pada .. dengan menghubungkan SCLK, MISO, MOSI, dan SS pada Arduino dan PSoC Master dan Slave

Gambar 4.10. Blok diagram protokol komunikasi SPI

### Percobaan 3: SPI pada Arduino

- Buka Arduino IDE

- Buat kode program Arduino master seperti pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11. Contoh kode program Arduino untuk SPI master

- Buat kode program untuk Arduino sebagai SPI slave, seperti pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Contoh kode program Arduino SPI slave

- Siapkan 2 buah Arduino. Arduino 1 sebagai SPI master dan Arduino 2 sebagai SPI slave.

- Verify dan build kode program yang telah dibuat pada masing-masing Arduino

- Variasikan karakter, clock, mode master, dan mode slave sesuai dengan tabel percobaan

- Buka Arduino IDE dan sambungkan dengan Arduino Slave

- Pilih port yang sesuai dan serial monitor pada Arduino IDE

- Amati data yang diterima Arduino slave pada serial monitornya.

### Percobaan 4: SPI pada PSoC

            - Buka PSoC Creator

            - Buat 2 (dua) project pada PSoC, dengan nama SPIMaster dan SPISlave

            - Di dalam project SPIMaster, pada bagian TopDesign.cysch masukkan blok komponen SPI master dari Component Catalog.

Gambar 4.13. Komponen SPI Master pada Component Catalog PSoC

            - Atur komponen SPI Master, gunakan pengaturan komponen sesuai Gambar 4.14. Pemberian nama komponen akan mempengaruhi nama pada program.

Gambar 4.14. Pengaturan komponen SPI Master

            - Tambahkan pin digital input pada MISO, digital output pada MOSI, SCLK, dan SS. Logic Low pada reset dan Clock sebesar 1kHz pada clock dan pada bagian Tolerance seperti pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15. Konfigurasi komponen clock SPI master pada PSoC

            - Buat kode program SPI master seperti pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16. Contoh kode program PSoC SPI master

            - Konfigurasi pin / ports untuk input dan output SPI master sesuai dengan Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Nomor pin input dan output pada SPI master

            - Clean dan build program lalu unggah program ke PSoC pertama yang berlaku sebagai SPI master.

            - Dalam project SPISlave, pada workspace TopDesign.cysch masukkan komponen SPI slave yang didapatkan dari Component Catalog seperti pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18. Komponen SPI Slave pada Component Catalog PSoC

            - Atur SPI Slave pada komponen, gunakan pengaturan komponen seperti pada Gambar 4.19. Pemberian nama komponen akan mempengaruhi nama pada program.

Gambar 4.19. Pengaturan komponen SPI Slave

            - Tambahkan pin digital output pada MISO, digital output MOSI, SCLK, dan SS, lalu logic Low pada reset dan Clock sebesar 1 kHz. Pada bagian clock, bagian tolerance di-nonaktifkan hingga sesuai dengan Gambar 4.20. Tambahkan komponen UART dan port keluaran Tx.

Gambar 4.20. Komponen SPI Slave dan UART

            - Buat kode program SPI Slave pada main.c untuk Project SPISlave seperti pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21. Kode program SPI Slave

      - Konfigurasikan pin input-output SPI Slave seperti pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22. Konfigurasi pin input-output SPI Slave

      - Clean dan Build program lalu unggah program ke PSoC kedua yang berperan sebagai SPI Slave.

      - Hubungkan dengan kabel port MOSI master ke MOSI Slave, MISO Master ke MISO Slave, dan berlaku seterusnya untuk SS, SCLK dan Ground

      - Buka Arduino IDE pada laptop yang terhubung dengan PSoC Slave dan pilih port yang sesuai.

      - Buka serial monitor

      - Catat dan amati data hasil percobaan melalui Serial Monitor

### Percobaan 5: I2C antara board Arduino dan PSoC

            - Buka Arduino IDE

            - Buat kode program seperti pada Gambar 4.2.

            - Verify dan Build kode program pada Arduino Master

            - Buka PSoC Creator

            - Masukkan komponen blok I2C slave pada TopDesign.cysch seperti Gambar 4.5

            - Atur konfigurasi komponen I2C slave seperti pada Gambar 4.7

            - Buat kode program seperti pada  Gambar 4.9 di bagian main.c PSoC Creator.

            - Atur ports PSoC P12[0] sebagai SCL, P12[1] sebagai SDA, dan P12[7] sebagai Tx.

            - Clean and build project PSoC kemudian program PSoC-nya

            - Buka Arduino IDE pada laptop yang tersambung dengan PSoC. lalu buka serial monitor

            - Amati dan catat data hasil percobaan melalui serial monitor.

### Percobaan 6: I2C antara board PSoC dan PSoC

  - Buka PSoC Creator

  - Masukkan komponen blok I2C master pada TopDesign.cysch seperti pada Gambar 4.4

  - Atur konfigurasi komponen I2C master seperti pada Gambar 4.6.

  - Buat kode program seperti pada Gambar 4.8 pada bagian main.c PSoC Creator

  - Atur ports PSoC P12[0] sebagai SCL, P12[1] sebagai SDA, P12[6] sebagai Rx

  - Buka Arduino IDE

  - Buat kode program seperti pada Gambar 4.3.

  - Verify dan build kode program pada Arduino Slave, lalu buka serial monitor

  - Catat dan amati data hasil percobaan melalui serial monitor

### Percobaan-07: SPI antar board Arduino dan PSoC

- Buka Arduino IDE

- Buat kode program seperti pada Gambar 4.11

- Verify dan upload kode program pada Arduino SPI master

- Buka PSoC Creator

- Masukkan blok komponen SPI slave dan UART seperti pada Gambar 4.20.

- Atur konfigurasi blok SPI seperti pada Gambar 4.19

- Buat kode program seperti pada Gambar 4.21 di bagian main.c

- Buka Arduino IDE pada laptop yang tersambung dengan PSoC SPI slave

- Buka serial monitor

- Catat dan amati data yang diterima pada serial monitor.

### Percobaan-08: SPI antar board PSoC dan Arduino

- Buka PSoC Creator

- Masukkan komponen SPI master seperti pada Gambar 4.13.

- Atur blok komponen SPI master seperti pada Gambar 4.14.

- Buat kode program SPI master pada main.c seperti Gambar 4.16.

- Clean and Build project, kemudian program pada PSoC SPI master

- Buka Arduino IDE

- Buat kode program Arduino SPI slave seperti Gambar 4.12.

- Verify dan upload program pada Arduini SPI slave

- Buka serial monitor

- Catat dan amati hasil yang diterima Arduino slave pada Serial Monitor

# Tabel Percobaan

## Percobaan 1: I2C pada Arduino

| Mikrokontroler | Data yang dikirim | Clock Master | Clock Slave | Address Master | Adddress Slave | Data di Serial Monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino | A | 100 kHz |  | 8 | 8 |  |
|  | C | 1 MHz |  | 21 | 19 |  |
|  | D | 100 kHz | 400 kHz | 65 | 65 |  |
| Kesimpulan |  |  |  |  |  |  |

## Percobaan 2: I2C pada PSoC

| Kata | Clock Master dan Slave | Clock pada Slave | Address pada Master | Address pada Slave | Buffer Master | Buffer Slave | Data di Serial Monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarkom Hore | 400kHz |  | 8 |  | 1 | 1 |  |
| Ada di | 100kHz |  | 13 |  | 10 | 2 |  |
| Lab. SSTK | 1MHz |  | 16 |  | 12 | 12 |  |
| Yaitu | 127kHz | 673kHz | 33 |  | 6 | 3 |  |
| Badak | 400kHz | 127kHz | 26 |  | 50 | 50 |  |
| Kesimpulan |  |  |  |  |  |  |  |

Percobaan 3: SPI pada Arduino

| Pesan yang dikirim | Clock Divider Master | Data yang diterima |
| --- | --- | --- |
| Tahun ini | 2 |  |
| Jarkom | 4 |  |
| Asyik | 8 |  |
| Ada | 16 |  |
| Responsinya | 32 |  |
| Kesimpulan |  |  |

Percobaan 4: SPI pada PSoC

| Karakter | Clock di Master | Clock di Slave | Mode Master | Mode Slave | Data di Serial Monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 10kHz |  | CPHA = 0 CPOL = 0 | CPHA = 0 CPOL = 0 |  |
| A |  |  | CPHA = 0 CPOL = 0 | CPHA = 0 CPOL = 1 |  |
| B |  |  | CPHA = 0 CPOL = 0 | CPHA = 1 CPOL = 0 |  |
| . |  |  | CPHA = 0 CPOL = 0 | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |
| S |  |  | CPHA = 0 CPOL = 1 | CPHA = 0 CPOL = 0 |  |
| S |  |  | CPHA = 0 CPOL = 1 | CPHA = 0 CPOL = 1 |  |
| T |  |  | CPHA = 0 CPOL = 1 | CPHA = 1 CPOL = 0 |  |
| K |  |  | CPHA = 0 CPOL = 1 | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |
| A |  |  | CPHA = 1 CPOL = 0 | CPHA = 0 CPOL = 0 |  |
| D |  |  | CPHA = 1 CPOL = 0 | CPHA = 1 CPOL = 0 |  |
| A |  |  | CPHA = 1 CPOL = 0 | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |
| B |  |  | CPHA = 1 CPOL = 1 | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |
| A | 1Mhz | 3Mhz | CPHA = 0 CPOL = 0 |  |  |
| D | 1Mhz | 400kHz | CPHA = 0 CPOL = 0 |  |  |
| A | 3Mhz | 1Mhz | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |  |
| K | 10kHz | 100khz | CPHA = 1 CPOL = 1 |  |  |
| Kesimpulan |  |  |  |  |  |

Percobaan 05: I2C antar board Arduino dan PSoC

| Data yang dikirim | Address Master | Address Slave | Clock Master | Clock Slave | Data yang diterima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  |  |  |  |  |
| Halo Dunia! |  |  |  |  |  |

Percobaan 06: I2C antar board PSoC dan Arduino

| Data yang dikirim | Address Master | Address Slave | Clock Master | Clock Slave | Data yang diterima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  |  |  |  |  |
| Hehe |  |  |  |  |  |

Percobaan 07: SPI antar board Arduino dan PSoC

| Data yang dikirim | Address Master | Address Slave | Clock Master | Clock Slave | Data yang diterima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y |  |  |  |  |  |
| Yuk Bisa |  |  |  |  |  |

Percobaan 08: SPI antar board PSoC dan Arduino

| Data yang dikirim | Address Master | Address Slave | Clock Master | Clock Slave | Data yang diterima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J |  |  |  |  |  |
| Jarkom Asyik |  |  |  |  |  |